PIMB-Q170C(R121)

产品特点

- Intel LGA1151 6代/7代/8代/9代系列处理器,TDP 95W

- 4*DDR4 UDIMM,共最大128GB

- 1*HDMI,1*DP,1*DVI-I

- M-Key 2280,E-Key WIFI/BT,MiniPCIe

- 3*LAN;ATX电源;尺寸:325x244 mm

产品规格

| 处理器系统 | Intel LGA1151 6代/7代/8代/9代系列处理器,TDP 95W；Q170 |
| --- | --- |
|  | EFI BIOS |
| 内存 | 4*DDR4 UDIMM, 共最大128GB |
| 存储 | 1*M.2 M-Key 2280(NVMe PCIe3.0_2X) |
|  | 5*SATA3.0（RAID 0/1/5/10） |
| 显示 | 1*HDMI,4K |
|  | 1*DP,4K |
|  | 1*DVI-I;1*JVGA插针（任意三显，同步或异步显示） |
| 板边I/O接口 | 3*LAN（LAN1/LAN2为RTL8111H，LAN3为Intel I219V）,6*USB3.0,1*DB9 COM |
|  | 1*HDMI,1*DP,1*DVI |
|  | 1*Mic in,1*Line in,1*Line out |
| 扩展接口/功能 | TPM2.0可选，默认没有 |
|  | 1*M.2 E-Key(PCIe3.0/2.0协议, 支持WIFI/BT模块) |
|  | 1*MiniPCIe(PCIe+USB2.0协议) |
|  | 1*PCIe X16(PCIe3.0 16x) |
|  | 1*PCIe X4(PCIe3.0 4x)；1*PCIe X4(PCIe3.0 2x) |
|  | 1*PCIe X1(PCIe3.0 1x) |
|  | 3*PCI |
|  | 3组USB2.0插针；JCOM2/3/4/5/6插针；1*PS2；1*LPT；8bit GPIO; |
|  | 1*4Pin PWM CPU风扇,2*4Pin系统风扇 |
| 电源 | ATX 24+8Pin,300W及以上 |
| 工作环境 | 工作温度: -20℃ ~ +60℃；工作湿度: 5% ~ 90% |
|  | 存储温度: -40℃ ~ +85℃；存储湿度: 5% ~ 90% |
| 操作系统支持 | Windows10，Windows11，Linux |
| 尺寸 | 244x305 mm |
| 重量 | 约800g(不含CPU散热器) |

PIMB-Q170C(R121)

产品尺寸                                                  单位：mm

订购信息

| 型号 | 可选项目 | 可选项描述 |
| --- | --- | --- |
| PIMB-Q170C | 外置TPM2.0 | 外置TPM2.0可选 |